|  |  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Indeks | Nazwa | Obmiar | Jednostka miary |
| 1. Kanalizacja sanitarna PCV 200 ul. Spacerowa w miejscowości Starcza |  |  |  |  |
| 1.1 Roboty rozbiórkowe – CPV 45233220-7 |  |  |  |  |
| 1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 5,0x2=10,0m | 10 | m |
| 2 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 5,0x1,0=5,0m2 | 5 | m2 |
| 3 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 5,0x1,0=5,0m2 krotność 5 | 5 | m2 |
| 4 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 5,0x1,0=5,0m2 | 5 | m2 |
| 5 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości 5,0x1,0=5,0m2 krotność 5 | 5 | m2 |
| 1.2 Roboty ziemne – CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 930/1000=0,93km | 0,93 | km |
| 7 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III -założono 95% wykopy mechaniczne Objętość wykopów: PS-S (5x1x((3,02+3,42)/2+0,1)=16,6m3 S-S0 (7x1x((3,42+2,4)/2+0,1)=21,07m3 S0-S1 (38x1x((2,4+2,03)/2+0,1)=87,97m3 S1-S2 (55x1x((2,03+2,08)/2+0,1)=118,525m3 S2-S3 (55x1x((2,08+2,5)/2+0,1)=131,45m3 S3-S4 (55x1x((2,0+3,2)/2+0,1)=148,5m3 S4-S5 (55x1x((2,5+2,23)/2+0,1)=135,575m3 S5-S6 (55x1x((2,23+2,56)/2+0,1)=137,225m3 S6-S7 (55x1x((2,56+2,84)/2+0,1)=154m3 S7-S8 (55x1x((2,84+2,8)/2+0,1)=160,6m3 S8-S9 (55x1x((2,8+2,92)/2+0,1)=162,8m3 S9-S10 (55x1x((2,92+3,04)/2+0,1)=169,4m3 S10-S11 (55x1x((3,04+2,91)/2+0,1)=169,125m3 S11-S12 (55x1((2,91+2,89)/2+0,1)=165m3 S12-S13 (55x1x((2,89+2,7)/2+0,1)=159,225m3 S13-S14 (55x1x((2,7+2,52)/2+0,1)=149,05m3 S14-S15 (55x1x((2,52+2,74)/2+0,1)=150,15m3 S15-S16 (55x1x((2,74+2,8)/2+0,1)=157,85m3 S16-S17 (55x1x((2,8+2,59/2+0,1)=153,725m3 RAZEM 2547,84m3 ------------------------------------------ Objętość rur 930x3,14x0,1x0,1=29,20m3 Objętość studni 3,14x0,6x0,6x(3,42+2,4+2,03+2,08+2,5+3,2+2,23+2,56+2,84+2,8+2,92+3,04+2,91+2,89+2,7+2,52+2,74+2,8+2,59)=3,14x0,6x0,6x51,17=57,84m3 Poszerzenie na studnie:2,0x1,0x51,17=102,34m3 -------------------------------------------------------------------------------- (2547,84+102,34)x95%=2517,67m3 | 2517,67 | m3 |
| 8 | KNR 2-01 0317-02 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m -założono 5% wykopy ręczne (2547,84+102,34)x5%=132,51m3 | 132,51 | m3 |
| 9 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) PS-S (5x(3,02+3,42)/2)x2=32,2m2 S-S0 (7x(3,42+2,4)/2)x2=40,74m2 S0-S1 ( 38x(2,4+2,03)/2)x2=168,34m2 S1-S2 (55x(2,03+2,08)/2)x2=226,05m2 S2-S3 (55x(2,08+2,5)/2)x2=251,9m2 S3-S4 (55x(2,0+3,2)/2)x2=286m2 S4-S5 (55x(2,5+2,23)/2)x2=260,15m2 S5-S6 (55x(2,23+2,56)/2)x2=263,45m2 S6-S7 (55x(2,56+2,84)/2)x2=297m2 S7-S8 (55x(2,84+2,8)/2)x2=310,2m2 S8-S9 (55x(2,8+2,92)/2)x2=314,6m2 S9-S10 (55x(2,92+3,04)/2)x2=327,8m2 S10-S11 (55x(3,04+2,91)/2)x2=327,25m2 S11-S12 (55x(2,91+2,89)/2)x2=319m2 S12-S13 (55x(2,89+2,7)/2)=307,45m2 S13-S14 (55x(2,7+2,52)/2)x2=287,1m2 S14-S15 (55x(2,52+2,74)/2)x2=289,3m2 S15-S16 (55x(2,74+2,8)/2)x2=304,7m2 S16-S17 (55x(2,8+2,59/2)x2=296,45m2 RAZEM 4909,68m2 | 4909,68 | m2 |
| 10 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 930x1,0x0,1=93,00m3 | 93,00 | m3 |
| 11 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 930x1,0x0,3=279,00-29,20=249,80m3 | 249,80 | m3 |
| 12 | KNR 2-01 0230-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 2517,67-(93,00+249,80+29,20+57,84)=2087,83m3 | 2087,83 | m3 |
| 13 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m | 132,51 | m3 |
| 14 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 2650,18-93,00-249,80-29,20-57,84=2220,34m3 | 2220,34 | m3 |
| 15 | KNR 2-01 0211-06 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 93,00+249,80+29,20+57,84=429,84m3 | 429,84 | m3 |
| 16 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV krotność 8 | 429,84 | m3 |
| 17 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.-jednorzędowo 5+7+38+55+55+55+55+55=325szt | 325 | szt. |
| 18 |  | Pompowanie wody z wykopu | 325 | mg |
| 1.3 Roboty montażowe – CPV 45231300-8 |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 11 0502-02 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm | 930,00 | m |
| 20 | KNR 4-01 0208-01 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm -włączenie do przepompowni | 1 | szt. |
| 21 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -przejście szczelne PCV 200 | 1 | szt |
| 22 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-kaskada na kanale (trójnik PCV 200/200, kolano PCV 200 kąt 45st-2szt, stójka PCV 200 - 0,5m) | 2 | kpl |
| 23 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnie prefabrykowane z kręgów żelbetowych z wyprofilowana kinetą łączonych na uszczelki z włazem żeliwnym typu D, komletem przejść szczelnych | 19 | stud. |
| 24 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. - studnie prefabrykowane z kręgów żelbetowych z wyprofilowana kinetą łączonych na uszczelki z włazem żeliwnym typu D, komletem przejść szczelnych | -12 | [0.5 m] stud. |
| 25 | KNNR 4 1506-09 | Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | 51,17 | m |
| 26 | KNNR 4 1507-09 | Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa krotność 2 | 51,17 | m |
| 27 | kalkulacja własna | Inspekcja telewizyjna kanałów | 930,00 | m |
| 1.4 Roboty odtworzeniowe – CPV 45233220-7 |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 5,0x1,0=5,0m2 | 5 | m2 |
| 29 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 5,0x1,0=5,0m2 | 5 | m2 |
| 30 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 5,0x1,0=5,0m2 krotność -3 | 5 | m2 |
| 31 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5,0x1,0=5,0m2 | 5 | m2 |
| 32 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 5,0x1,0=5,0m2 | 5 | m2 |
| 33 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 5,0x1,0=5,0m2 | 5 | m2 |
| 2. Przyłącza kanalizacyjne PCV160 ul. Spacerowa w miejscowości Starcza |  |  |  |  |
| 2.1 Roboty ziemne – CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
| 34 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 350/1000=0,35km | 0,35 | km |
| 35 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III Objętość wykopów: SP1 10x1,0x((2,4+2,0)/2+0,1)=23m3 SP2 10x1,0x((2,08+2,0)/2+0,1)=21,4m3 SP3 10x1,0x((2,09+2,0)/2+0,1)=21,45m3 SP4 10x1,0x((2,02+2,0)/2+0,1)=21,1m3 SP5 10x1,0x((2,0+2,0)/2+0,1)=21m3 SP6 10x1,0x((2,25+2,0)/2+0,1)=22,25m3 SP7 10x1,0x((2,5+2,0)/2+0,1)=23,5m3 SP8 10x1,0x((2,44+2,0)/2+0,1)=23,2m3 SP9 10x1,0x((2,44+2,0)/2+0,1)=23,2m3 SP10 10x1,0x((2,23+2,0)/2+0,1)=22,15m3 SP11 10x1,0x((2,35+2,0)/2+0,1)=22,75m3 SP12 10x1,0x((2,23+2,0)/2+0,1)=22,15m3 SP13 10x1,0x((2,56+2,0)/2+0,1)=23,8m3 SP14 10x1,0x((2,57+2,0)/2+0,1)=23,85m3 SP15 10x1,0x((2,84+2,0)/2+0,1)=25,2m3 SP16 10x1,0x((2,84+2,0)/2+0,1)=25,2m3 SP17 10x1,0x((2,84+2,0)/2+0,1)=25,2m3 SP18 10x1,0x((2,8+2,0)/2+0,1)=25m3 SP19 10x1,0x((2,81+2,0)/2+0,1)=25,05m3 SP20 10x1,0x((2,81+2,0)/2+0,1)=25,05m3 SP21 10x1,0x((2,92+2,0)/2+0,1)=25,6m3 SP22 10x1,0x((2,93+2,0)/2+0,1)=25,65m3 SP23 10x1,0x((3,04+2,0)/2+0,1)=26,2m3 SP24 10x1,0x((3,04+2,0)/2+0,1)=26,2m3 SP25 10x1,0x((3,04+2,0)/2+0,1)=26,2m3 SP26 10x1,0x((2,91+2,0)/2+0,1)=25,55m3 SP27 10x1,0x((3,01+2,0)/2+0,1)=26,05m3 SP28 10x1,0x((2,89+2,0)/2+0,1)=25,45m3 SP29 10x1,0x((2,89+2,0)/2+0,1)=25,45m3 SP30 10x1,0x((2,89+2,0)/2+0,1)=25,45m3 SP31 10x1,0x((2,70+2,0)/2+0,1)=24,5m3 SP32 10x1,0x((2,70+2,0)/2+0,1)=24,5m3 SP33 10x1,0x((2,52+2,0)/2+0,1)=23,6m3 SP34 10x1,0x((2,53+2,0)/2+0,1)=23,65m3 SP36 10x1,0x((2,80+2,0)/2+0,1)=25m3 ----------------------------------------------------------------- RAZEM 844,55m3 -------------------------------------- Objętość rur: 350x3,14x0,08x0,08=7,03m3 Objętość studni: 3,14x0,2125x0,2125x(35x2)=9,93m3 -------------------------------------------------------------------------------------- 844,55x95%=802,32m3 | 802,32 | m3 |
| 36 | KNR 2-01 0317-02 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m 844,55x5%=42,23m3 | 42,23 | m3 |
| 37 | KNR 2-01 0322-07 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) SP1 10x(2,4+2,0)/2)x2=44m2 SP2 10x(2,08+2,0)/2)x2=40,8m2 SP3 10x(2,09+2,0)/2)x2=40,9m2 SP4 10x(2,02+2,0)/2)x2=40,2m2 SP5 10x(2,0+2,0)/2)x2=40m2 SP6 10x(2,25+2,0)/2)x2=42,5m2 SP7 10x(2,5+2,0)/2)x2=45m2 SP8 10x(2,44+2,0)/2)x2=44,4m2 SP9 10x(2,44+2,0)/2)x2=44,4m2 SP10 10x(2,23+2,0)/2)x2=42,3m2 SP11 10x(2,35+2,0)/2)x2=43,5m2 SP12 10x(2,23+2,0)/2)x2=42,3m2 SP13 10x(2,56+2,0)/2)x2=45,6m2 SP14 10x(2,57+2,0)/2)x2=45,7m2 SP15 10x(2,84+2,0)/2)x2=48,4m2 SP16 10x(2,84+2,0)/2)x2=48,4m2 SP17 10x(2,84+2,0)/2)x2=48,4m2 SP18 10x(2,8+2,0)/2)x2=48m2 SP19 10x(2,81+2,0)/2)x2=48,1m2 SP20 10x(2,81+2,0)/2)x2=48,1m2 SP21 10x(2,92+2,0)/2)x2=49,2m2 SP22 10x(2,93+2,0)/2)x2=49,3m2 SP23 10x(3,04+2,0)/2)x2=50,4m2 SP24 10x(3,04+2,0)/2)x2=50,4m2 SP25 10x(3,04+2,0)/2)x2=50,4m2 SP26 10x(2,91+2,0)/2)x2=49,1m2 SP27 10x(3,01+2,0)/2)x2=50,1m2 SP28 10x(2,89+2,0)/2)x2=48,9m2 SP29 10x(2,89+2,0)/2)x2=48,9m2 SP30 10x(2,89+2,0)/2)x2=48,9m2 SP31 10x(2,70+2,0)/2)x2=47m2 SP32 10x(2,70+2,0)/2)x2=47m2 SP33 10x(2,52+2,0)/2)x2=45,2m2 SP34 10x(2,53+2,0)/2)x2=45,3m2 SP36 10x(2,80+2,0)/2)x2=48m2 ------------------------------------------------------- RAZEM 1619,10m2 | 1619,10 | m2 |
| 38 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 350x1,0x0,1=35,00m3 | 35,00 | m3 |
| 39 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 350x1,0x0,3-7,03=97,97m3 | 97,97 | m3 |
| 40 | KNR 2-01 0230-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 802,32-35,00-97,97-7,03-9,93=652,39 | 652,39 | m3 |
| 41 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m | 42,23 | m3 |
| 42 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 350x1,0x0,8=280,00m3 | 280,00 | m3 |
| 43 | KNR 2-01 0211-06 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 35,00+97,97+7,03+9,93=149,93m3 | 149,93 | m3 |
| 44 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV krotność 8 | 149,93 | m3 |
| 2.2 Roboty montażowe – CPV 45231300-8 |  |  |  |  |
| 45 | KNNR 11 0502-01 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm | 350 | m |
| 46 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik PCV 200/160 | 20 | szt |
| 47 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | 35 | szt |
| 48 | KNR-W 2-18 0421-02 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek PCV 160 zaślepienie studzienek | 35 | szt |
| 3. Opłaty |  |  |  |  |
| 49 |  | 1.Obsługa geodezyjna, Projekt organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogi, Opłaty na rzecz PWiK | 1 | kpl |