|  |  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Indeks | Nazwa | Jednostka miary | Obmiar |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA PE o śr. 125mm - UL. JESIONOWA,MIEJSCOWOŚĆ ŁYSIEC,GMINA STARCZA |  |  |  |  |
| 1. Roboty ziemne – CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 648/1000=0,648km | km | 0,648 |
| 2 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - założono 95% wykopy mechaniczne Objętość wykopów: 648,0x1,7x1,0=1101,60m3 Objętość rur: 648,0x3,14x0,0625x0,0625=7,95m3 1101,6x95%=1046,52m3 | m3 | 1046,52 |
| 3 | KNR 2-01 0317-02 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m – szerokość 0.8-1.5 m-założono 5% wykopy ręczne 1101,6x5%=55,08m3 | m3 | 55,08 |
| 4 | KNR 2-01 0322-07 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 648,0x1,7x2=2203,2m2 | m2 | 2203,2 |
| 5 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm – materiał dowieziony 648,0x1,0x0,1=64,8m3 | m3 | 64,8 |
| 6 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (648,0x1,0x0,2)-7,95=121,65 | m3 | 121,65 |
| 7 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 648,0x1,0x0,8=518,4m3 | m3 | 518,4 |
| 8 | KNR 2-01 0230-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 1046,52-64,8-121,65-7,95=852,12m3 | m3 | 852,12 |
| 9 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 55,08 |
| 10 | KNR 2-01 0211-06 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 64,8+121,65+7,95=194,4m3 | m3 | 194,4 |
| 11 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność 8 | m3 | 194,4 |
| 12 | KNR 2-01 0507-03 | Plantowanie skarp i dna rowów – kat.gr.IV przy robotach wodno-melioracyjnych | m2 | 470 |
| 13 | KNR 2-01 0505-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV | m2 | 1296 |
| 14 | KNR 2-01 0510-03 | Obsianie terenu w ziemi urodzajnej | m2 | 1296 |
| 2. Roboty montażowe – CPV 45231300-8 |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 4 1009-05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125mm | m | 648,0 |
| 16 | KNNR 4 1010-05 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm 648/12=54 | złącz. | 54 |
| 17 | KNR 2-28 0402-06 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. III-IV | m | 6,0 |
| 18 | KNR 2-28 0403-03 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100 mm w rurach ochronnych | m | 6,0 |
| 19 | KNNR 4 1014-04 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik 150/100 | szt | 1 |
| 20 | KNR-W 2-18 0122-04 | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm-nasuwki PCV 160 | szt | 2 |
| 21 | KNR-W 2-18 0114-04 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm-kształtki żeliwne FW 150 | szt | 2 |
| 22 | KNNR 4 1105-03 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm | kpl. | 5 |
| 23 | KNNR 4 1012-02 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm – tuleja kołnierzowa 125/100 | szt | 10 |
| 24 | KNR 2-28 0305-03 analogia | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 125 mm - trójnik PE-PE 125/125 | szt | 5 |
| 25 | KNR 2-28 0305-03 analogia | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 125 mm - kolano PE 125 kąt 90st. | szt | 4 |
| 26 | KNR 2-28 0305-03 analogia | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 125 mm - łuk PE 125 kąt 45st. | szt | 2 |
| 27 | KNR 2-28 0305-03 analogia | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 125 mm - łuk PE 125 kąt 15st. | szt | 4 |
| 28 | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl | 5 |
| 29 | KNNR 4 1014-02 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - kolano kąt 90st | szt | 3 |
| 30 | KNNR 4 1014-02 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - FF 80 | szt | 5 |
| 31 | KNNR 4 1014-03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - kołnierz ślepy śr.100mm | szt | 1 |
| 32 | KNR 2-18 0609-01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki oporowe 5x0,064=0,32m3 | m3 | 0,32 |
| 33 | KNR 2-19 0219-01 analogia | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 648 |
| 34 | KNR 2-28 0315-02 | Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl. | 10 |
| 35 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych typu "Arota" o średnicy 80 mm w wykopie | m | 6,0 |
| 36 | KNR 2-31 0817-05 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 70,0 |
| 37 | KNR 2-01 0515-02 | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie - materiał z odzysku | m | 70,0 |
| 38 | KNNR 4 1606-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm | 200m -1 prób. | 4 |
| 39 | KNNR 4 9914c-03 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 150 mm | 10m różn. | -15,2 |
| 40 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 4 |
| 41 | KNNR 4 9915-03 | Nakłady za każde 10m różnicy długości (od 200lub 500m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr.150mm | 10m różn. | -15,2 |
| 42 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 4 |
| 43 | KNNR 4 9915-03 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 150 | 10m różn. | -15,2 |
| 3. Opłaty |  |  |  |  |
| 44 |  | 1.Obsługa geodezyjna zadania, projekt organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, badanie sanitarne wody | kpl | 1 |