|  |  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Indeks | Nazwa | Obmiar | Jednostka miary |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA UL. SPACEROWA – M. STARCZA |  |  |  |  |
| 1. Roboty rozbiórkowe– CPV 45233220-7 |  |  |  |  |
| 1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 7,5x2=15m | 15 | m |
| 2 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 7,5x1,0=7,5m2 | 7,5 | m2 |
| 3 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 7,5x1,0=7,5m2 Krotność 5 | 7,5 | m2 |
| 4 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 7,5x1,0=7,5m2 | 7,5 | m2 |
| 5 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości 7,5x1,0=7,5m2 Krotność 5 | 7,5 | m2 |
| 6 | KNR 2-31 0802-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 35x1,0=35,0m2 | 35 | m2 |
| 2. Roboty ziemne – CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 990/1000=0,99km | 0,99 | km |
| 8 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III-założono 95% wykopy mechaniczne Objętość wykopów: 990x1,7x1,0=1683m3 Objętość rur: 990x3,14x0,0625x0,0625=12,14m3 1683x95%=1598,85m3 | 1598,85 | m3 |
| 9 | KNR 2-01 0317-02 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m – szerokość 0.8-1.5 m-założono 5% wykopy ręczne 1683x5%=84,15m3 | 84,15 | m3 |
| 10 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 990x1,7x2=3366,00m2 | 3366,00 | m2 |
| 11 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 990x1,0x0,1=99,00m3 | 99,00 | m3 |
| 12 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (990x1,0x0,3)-12,14=284,86m3 | 284,86 | m3 |
| 13 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 990x1,0x0,8=792,00m3 | 792,00 | m3 |
| 14 | KNR 2-01 0230-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 1598,85-99,00-284,86-12,14=1202,85m3 | 1202,85 | m3 |
| 15 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m | 84,15 | m3 |
| 16 | KNR 2-01 0211-06 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 99,00+284,86+12,14=396,00m3 | 396,00 | m3 |
| 17 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność 8 | 396,00 | m3 |
| 3. Roboty montażowe – CPV 45231300-8 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 4 1009-05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125mm | 990,00 | m |
| 19 | KNNR 4 1010-05 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm 990/12=83 | 83 | złącz. |
| 20 | KNNR 4 1012-02 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm | 16 | szt |
| 21 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 990,00 | m |
| 22 | KNR-W 2-18 0122-04 | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm-nasuwki PCV 160 | 2 | szt |
| 23 | KNR-W 2-18 0114-04 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm-kształtki żeliwne FW 150 | 2 | szt |
| 24 | KNR-W 2-18 0122-03 | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm-nasuwki PCV 110 | 2 | szt |
| 25 | KNR-W 2-18 0114-03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm-kształtki żeliwne FW 100 | 2 | szt |
| 26 | KNNR 4 1105-03 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm | 5 | kpl. |
| 27 | KNNR 4 1014-04 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik 150/100 | 1 | szt |
| 28 | KNNR 4 1014-03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm trójnik 100/100 | 1 | szt |
| 29 | KNNR 4 1014-03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - kołnierz ślepy -korek śr.100mm | 1 | szt |
| 30 | KNNR 4 1014-03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm trójnik 100/80 | 6 | szt |
| 31 | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | 6 | kpl |
| 32 | KNNR 4 1014-02 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - FF 80 | 12 | szt |
| 33 | KNR 2-28 0315-02 | Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku betonowym | 5 | kpl. |
| 34 | KNR 2-18 0609-01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki oporowe 11x0,036=0,396 | 0,396 | m3 |
| 35 | KNNR 4 1606-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm | 5 | 200m -1 prób. |
| 36 | KNNR 4 9914c-03 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 150 mm | -1 | 10m różn. |
| 37 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | 5 | odc.200m |
| 38 | KNNR 4 9915-03 | Nakłady za każde 10m różnicy długości (od 200lub 500m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr.150mm | -1 | 10m różn. |
| 39 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | 5 | odc.200m |
| 40 | KNNR 4 9915-03 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 150 | -1 | 10m różn. |
| 4 Roboty odtworzeniowe – CPV 45233220-7 |  |  |  |  |
| 41 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 7,5x1,0=7,5m2 | 7,5 | m2 |
| 42 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 7,5x1,0=7,5m2 | 7,5 | m2 |
| 43 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 7,5x1,0=7,5m2 Krotność -3 | 7,5 | m2 |
| 44 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 7,5x1,0=7,5m2 | 7,5 | m2 |
| 45 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 7,5x1,0=7,5m2 | 7,5 | m2 |
| 46 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 7,5x1,0=7,5m2 | 7,5 | m2 |
| 47 | KNNR 6 0203-01 | Nawierzchnie z żużla paleniskowego na jezdniach - warstwa dolna o gr. 10 cm 35x1,0=35,0m2 | 35 | m2 |
| 5. Opłaty |  |  |  |  |
| 48 |  | 1.Obsługa geodezyjna, Badanie sanitarne wody, Projekt organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogi, Opłaty na rzecz PWiK- nadzory | 1 | kpl |