Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych

„PROJBUD”

42 – 200  Częstochowa, Al. Armii  Krajowej  1/3

tel. 510170940, e-mail: projbud1@poczta.onet.pl

Faza  dokumentacji:	   	PROJEKT  BUDOWLANY

CPV 45233120 – 6

Inwestycja:                  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ŁYSIEC – WŁASNA

dł.  km  1 + 638

(dz. Nr ewid. D –348; 139; 300 ; obręb Własna, Łysiec)

Lokalizacja:			Łysiec - Własna

(ul. Zielona – Stawowa)

Branża:			DROGOWA

Inwestor:           		Gmina Starcza

ul. Gminna 4

42 – 261 Starcza

Projektował:  K. Smolis

Sprawdził  ;  inż.  T. Klimczak

Częstochowa, październik 2009 r.

Zawartość  opracowania :

- Część  opisowa

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Przedmiot opracowania

- Lokalizacja

- Charakterystyka stanu istniejącego

- Projektowana przebudowa

- Nawierzchnia i  podbudowa

- Profil podłużny

- Odwodnienie

- Roboty ziemne

3.10. Organizacja  ruchu – oznakowanie

3.11. Informacja  bezpieczeństwa   i  ochrony  zdrowia

załączniki:

●  Decyzja Nr 3 Wójta Gminy Starcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –

pismo nr 7331/86/2009 z dnia 10.08.2009 r.

●  Postanowienie Wójta Gminy Starcza o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko przedsięwzięcia jw. – pismo nr Bz 7624/10/2009 z dnia 07.09

●  Decyzja Wójta Gminy Starcza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji –

pismo nr Bz 7624/10/2009 z dnia 08.09.2009 r.

●  Uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej jw. przez PZUDP w Częstochowie -

opinia Nr 919/2009 z dnia 06.10.2009 r.

- Część  graficzna

Rys. Nr 1  -  Plan  sytuacyjno-wysokościowy od km 0+000 do km 0+338 w skali 1:1000

Rys. Nr 2  -  Plan  sytuacyjno-wysokościowy od km 0+338 do km 0+829 w skali 1:1000

Rys. Nr 3  -  Plan  sytuacyjno-wysokościowy od km 0+829 do km 0+955 w skali 1:1000

Rys. Nr 4  -  Plan  sytuacyjno-wysokościowy od km 0+955 do km 1+565 w skali 1:1000

Rys. Nr 5  -  Plan  sytuacyjno-wysokościowy od km 1+565 do km 1+638 w skali 1:1000

Rys. Nr 6 -   Profil podłużny niwelety od km 0+000 do km 0 + 800  w skali  1: 50/1000

Rys. Nr 7  -  Profil podłużny  niwelety od km  0 + 800 do km 1 + 638 w skali  100/1000

Rys. Nr 8  -  Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych w skali 1:50

Rys. Nr 9  -  Skrzyżowania zwykłe, przepusty drogowe – rzuty, przekroje konstrukcyjne

profile podłużne w skali 1:100/25

Rys. Nr 10 - Profile podłużne przyłączy wpustów kanalizacji deszczowej od nr 1 - 10

w skali 1:50

Rys. Nr 11 – Projektowane oznakowanie w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej

z ul. Częstochowską – Jesionową w m. Łysiec w skali 1:500

Rys. Nr 12 – Projektowane oznakowanie w rejonie skrzyżowania ul. Stawowej

z ul. Nadrzeczną – Zdrową w m. Własna w skali 1:500

Rys. Nr 13 – Plan sytuacyjny przyłącza kanal.deszczowej  w km 0+004 w skali 1 : 500

Rys. Nr 14 – Profil podłużny przyłącza kanal. deszczowej w skali 1 : 100

3.Opis  techniczny

- Podstawa  opracowania

- Podkłady geodezyjne w skali 1:1000 Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Częstochowie

- Decyzja Nr 3 Wójta Gminy Starcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –

pismo nr 7331/86/2009 z dnia 10.08.2009 r.

•   Postanowienie Wójta Gminy Starcza o braku potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw. – pismo nr Bz 7624/10/2009

z dnia 07.09

•   Decyzja Wójta Gminy Starcza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

inwestycji - pismo nr Bz 7624/10/2009 z dnia 08.09.2009 r.

•   Uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej jw. przez PZUDP w

Częstochowie - opinia Nr 919/2009 z dnia 06.10.2009 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  dnia 2 marca 1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U.Nr 43 poz. 430).

- Drogi samochodowe „Odwodnienie dróg”  PN – S – 02204

- „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”  -  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów  ( wg Zarządzenia  Nr 4  Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych  z dnia 23 lutego 2001 r)

- Badania i odwierty geotechniczne konstrukcji jezdni wykonane przez Laboratorium Badawcze Budownictwa Drogowego „LABOR” Nowa Wieś ul. Działkowa 15.

- Pomiary uzupełniające i inwentaryzacje urządzeń drogowych  sporządzone przez zespół projektowy ZUPiI „Projbud”.

- Przedmiot  opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ,udrożnienie odwodnienia

powierzchniowego poprzez skanalizowanie odcinka i odmulenia rowów istniejących.

3.3. Lokalizacja

Istniejąca droga zlokalizowana pomiędzy miejscowościami Łysiec i  Własna w szerokościach istniejącego pasa drogowego.

3.4. Charakterystyka stanu istniejącego

Droga o jednej jezdni (5,0 m) z dwoma pasami ruchu (2 x 2,50 m) o ruchu dwukierunkowym.

Istniejący pas drogowy szer. 10,0 do 11,0 m ograniczony częściową zabudową miejscowości Łysiec. Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. Pozostały odcinek graniczący z gruntami rolnymi i terenem zalesieniem od kierunku południowego. Pas drogowy z obustronnymi rowami otwartymi szer. 1,50 – 2,20 m, poboczami gruntowymi szer. 0,75 m i jezdnią szer. 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Rowy o zamulonych dnach, skarpy  zniszczone porośnięte chwastami i samosiejkami drzew liściastych. Pobocza częściowo zdeformowane, lokalne  wysadziny ponad  krawędzie jezdni.  Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego od km 0+000 do  1+000 częściowo spękana z ubytkami lokalnymi (wyboje)  głębokości           ok. 4,0 cm. Pozostały odcinek  o spękaniach podłużnych i siatkowych , których powierzchnia stanowi  do 50% wymaganego remontu.  Obiekty drogowe to przepusty rurowe   400 ze ściankami betonowymi  zlokalizowane w km  0+891 ; 1+192  i  1+633. Ścianki prawe przepustów drogowych w km 0+891 i 1+633 wymagają odbudowy. Zjazdy na posesje w części istniejącej zabudowy o szer. 4,0 – 6,0 m o nawierzchni utwardzonej – zróżnicowanej. Na pozostałym odcinku zjazdy na grunty orne szer. 4,00 – 5,00 m o nawierzchni gruntowej, z przepustami z rur betonowych i obustronnymi ściankami czołowymi.

Uzbrojenie terenu stanowią sieci :

- Sieć kanalizacji sanitarnej   200 mm z przyłączami

- Sieć wodociągowa   150 i przyłącza   40 mm

- Napowietrzna sieć energetyczna  NN (poza pasem drogowym) z przyłączami kablowymi

- Napowietrzna sieć telefoniczna zlokalizowana poza pasem drogowym.

Warunki gruntowo-wodne

- Grunt zróżnicowany z jednoczesnym występowaniem wód powierzchniowych. Odcinek od

- km 0+000 do  0+790  grunty zalegające w podłożu to „wątpliwe” wykształcone w postaci

- pospółek  i piasków. Brak wody gruntowej do  głębokości 2,0 m . Od km 0+790 do 1+638

- Grunty wysadzinowe (gliny z przerostami piasków gliniastych) z wysokim poziomem wód

- gruntowych.

3.5. Projektowana  przebudowa

- W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie:

- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwa gr. 4 cm na odcinku od km 0+000 do  1+638.

- Poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 5,50 m na całym odcinku. Od km 0+000 do 0+792 poszerzenie prawostronne szer. 0,25 m, poszerzenie lewostronne             szer. 0,55 m – łącznie z odsadzką. Od km 0+792 do 1+638 poszerzenie obustronne po 0,55 m – łącznie z odsadzkami.

- Od km 0+792 do 1+638 stabilizacja podbudowy tłuczniowej i podłoża gruntowego – łącznie z poszerzeniem – spoiwem hydraulicznym typu „silment CQ 25” lub podobnym na głębokość 35 cm.

- Ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 14 cm na odcinku od km 0+792 do km 1+638

- Ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) gr. uśrednionej 6 cm z masy częściowo zamkniętej na odcinku od km 0+000 do  0+792.

- Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z masy zamkniętej na odcinku od km 0+000 do  1+638.

- Obustronne  pobocza gruntowe wzmocnione  kruszywem z frezowania

- Obustronne  rowy o dnach trapezowych, odmulić  z jednoczesnym  ukształtowaniem skarp, zahumusowaniem i  obsianiem  trawą.

- Na odcinku od km 0+792 do 0+893 umocnienie skarpy i dna rowu lewostronnego płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60 x 40 x 10 cm na warstwie cem. piaskowej gr. 5 cm

- Wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na odcinku projektowanego chodnika. Na pozostałym odcinku istniejące zjazdy o naw. gruntowej wzmocnione destruktem z frezowania

- Od km 0+013 do km 0+792 wykonanie chodnika prawostronnego szer. 1,55 m. Chodnik przykrawędziowy z kostki brukowej o spadku 2% w kierunku jezdni.

- Od km 0+000 do  0+020 chodnik strony lewej o naw. j.w.

- Od km 0+077 do 0+972 w miejsce rowu otwartego projektuje się rów kryty z rur karbowanych PEHD Ø 400 mm o sztywności obwodowej SN 8. Odwodnienie ½ jezdni, chodnika i terenu przylegającego poprzez proj. wpusty uliczne    500 mm

z osadnikiem i studzienki rewizyjne   1000 mm.

- W km 0+893 przebudowa istniejącego przepustu Ø 400 na rury PEHD Ø  500  z obustronnymi ściankami tonowymi.

- 3.6. Nawierzchnia i podbudowa

- Ustalenia obciążenia ruchem drogi i wyznaczenie jej kategorii ruchu wg  Katalogu

- Typowych Konstrukcji Nawierzchni  podatnych:

- Przewidywany średni ruch  pojazdów ciężkich w przekroju drogi o dwóch pasach ruchu, w

- dziesiątym  roku  eksploatacji  wynosi  300  przy zakładanej strukturze pojazdów ciężkich :

- Samochody ciężarowe bez przyczep  70%

- Samochody ciężarowe z przyczepami 20% (założono do 8% udziału pojazdów o obciążeniu osi  115 kN)

- Autobusy  10%

Poziom swobodnego zwierciadła wody, średnio  1,20 m poniżej niwelety jezdni. Grunt od km 0+900 do 1+633 w podłożu w postaci zróżnicowanej : pospółka gliniasta i piaski gliniaste.

Przeliczenie pojazdów ciężkich na osie obliczeniowe 100 kN :

- Pojazdy ciężarowe bez przyczep :  300 x 0,70 x 0,109 = 23

- Pojazdy ciężarowe z przyczepami  :  300 x 0,20 x 1,950 = 117

- Autobusy    300 x 0,10 x 0,594 = 18

- Współczynnik  1 wynosi  0,5

Suma osi obliczeniowych :  L = (23+117+18) x 0,5 = 79  osi obl./pas/dobę. Odpowiada to kategorii  KR 3  przy nacisku  100 kN/oś.

Podbudowa istniejąca o grubości uśrednionej  25 cm z kruszywa łamanego o frakcji     31,5/63 mm  stabilizowana mechanicznie.  Po frezowaniu istniejącą  nawierzchni podbudowę (na odcinku od km 0+00 do 0+800) należy zagęścić do osiągnięcia pierwotnego modułu E2 = min.100 MPa oraz wtórnego do pierwotnego nie większy niż 2,2.

- Zaprojektowano  jezdnię o  konstrukcji :

- Na całej długości projektowanej przebudowy dokonać frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm oraz poszerzenia jezdni z 5,00 m do 5,50 m. Poszerzenie obustronne: na odcinku projektowanego chodnika od km 0+013 do km 0+792 poszerzenie prawostronne bez odsadzki szer. 0,25 m, lewostronne z odsadzką o szer. 0,55 m. Na pozostałych odcinkach poszerzenie obustronne z odsadzkami szer. 0,25 m. Konstrukcja poszerzeń wg. Rys. nr 8 – „Konstrukcje nawierzchni drogowych”.

- Od km 0+000 do  0+792  nakładka bitumiczna dwuwarstwowa:

- ● warstwa wiążąca (wyrównawcza) gr. uśr. 6 cm z masy częściowo zamkniętej

- ● warstwa ścieralna z masy zamkniętej gr. 4 cm

- Od km 0+792 do 1+638  po sfrezowaniu  nawierzchni bitumicznej, i wykonaniu poszerzeń , podbudowa istniejąca wzmocniona  poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym typu „Silment CQ 25” lub innym o podobnych parametrach technicznych na głębokość 30 cm.    Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podbudowy,  ułożyć:

- -  warstwę  podbudowy zasadniczej gr. 14 cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego grysowego  0/20

- -  warstwę ścieralną  gr. 4 cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego grysowego 0/12,8.

Nośność podłoża  „ G2” wzmacnia się  poprzez wykonaną stabilizację spoiwem cementowym SILMENT CQ-25 o wytrzymałości  Rm = 1,5 MPa przy wskaźniku zagęszczenia Is > 1,03 i wtórnego modułu odkształcenia E2 > 120 MPa. Przewidywany udział spoiwa w podbudowie 5-8% masy gruntu rodzimego lub mieszanek kruszyw.

Sprawdzenie warunku mrozoodporności : rzeczywista grubość warstw projektowanych wynosi :  4 + 14 + 35 = 53 cm i jest większa od wymaganej grubości dla gruntu  G2

hz  =  50 cm <  53 cm.

Od km 0+005 do 0+792 jezdnia obudowana krawężnikiem prawostronnym o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Spadek jezdni daszkowy 2%.

Nawierzchnie  zjazdów:

Na długości chodnika zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm  (na szerokości chodnika) na podbudowie z kruszywa łamanego gr. warstwy 15 cm. Poza chodnikiem utwardzenie zjazdów do granicy pasa drogowego destruktem z frezowania warstwą gr. 15 cm. Szerokość  zjazdów  zróżnicowana  od  4,0 do 5,0 m.  Ilość  i  lokalizacja  wg  planu  sytuacyjnego.

Pobocza  -   obustronne szer. 0,75 m  wzmocnione  warstwą  destruktu gr. 10 cm ze spadkiem 8% w kierunku rowów.

- 3.7. Profil podłużny

- Istniejący profil podłużny  na całej długości pozostaje b.z. Spadki podłużne  po przebudowie

- nie wymagają  zmian projektowych.

- 3.8. Odwodnienie

- Odwodnienie powierzchniowe  projektowanymi spadkami poprzecznymi w kierunku pobocza

- i rowu istniejącego. Istniejący rów  o dnie udrożnionym  ze spadkiem podłużnym w kierunku

- istniejących przepustów. W rejonie skrzyżowania ulic Zdrowej i Nadrzecznej udrożnić rów

- na odcinku przepływu  pomiędzy  przepustami. Lokalizacja przepustów drogowych pozostaje

- b.z. Przepust  w km 0 + 893 projektowany do przebudowy na  rury PEHD Ø 500 z

- obustronnymi ściankami wlotowymi.  Przepust w km 1 + 633 stwierdzono uszkodzenie

- ścianki  po stronie południowej (prawej) przepustów. Należy je odtworzyć (wykonać)  z

- betonu wylewanego C 20/25 o wym. w km 0 + 893 ( 0,15 x 1,00 x 2,00 m, w km 1 + 633 –

- 0,20 x 1,00 x 1,60 m .

- Pod skrzyżowaniami z drogami dojazdowymi  km 0+096 i 0+416 zaprojektowano przepusty

- z rur karbowanych z PEHD  500. Ścianki czołowe i fundamenty ścianek  z betonu

wylewanego C 20/25. W km 1 + 416 (ul. Okrężna) istniejący przepust rurowy  600 do rozbiórki (brak ścianek czołowych). Szczegóły konstrukcyjne wg rys. nr 9 – „Skrzyżowania zwykłe, przepusty drogowe – rzuty, przekroje konstrukcyjne, profile podłużne”.

Na odcinku projektowanego chodnika dotychczasowe odwodnienie powierzchniowe spadkami w kierunku rowów obustronnych zostaje zmienione. Chodnik obudowany krawężnikiem wymusza ujęcie wód opadowych wpustami drogowymi z powierzchni ½ jezdni, chodnika i terenu przylegającego. Wpusty typowe (W) o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną przejazdową wg PN-H-74080-01. Dalsze odprowadzenie przykanalikiem z rury PVC o średnicy 200 mm do zaprojektowanych studni rewizyjnych (D)      Ø 1000 i rowu krytego. Wylot z rowu krytego do rowu otwartego poprzez umocnienie dna i skarp elementami betonowymi o gr. 15 cm (altern. brukiem 13 – 16 cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Umocnienie na odcinkach dł 2,0 m. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o włazach typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Dno studni w formie płyty dennej wykonanej na mokro grubości 25 cm z wyprofilowaną kinetą. Poziom włazu w powierzchni chodnika dostosować do jego wysokości. Odprowadzenie wód rowem krytym wykonanym z rur karbowanych  w technologii PEHD  400 mm, posiadających aprobatę techniczną GDDiM w Warszawie. Posadowienie rur na warstwie podsypkowej z piasku gr. 10 cm. Wylot poprzez ściankę wylewaną z betonu C-20/25 (B-200) rys. Nr 9. Wody z ½ jezdni po stronie lewostronnej spadkiem poprzecznym w kierunku istniejącego rowu. Istniejące rowy i przepusty do odmulenia. Odcinek rowu od km 0+792 (wylot kanału) do km 0+893 (przepust) skarpa i dno rowu umocnione prefabrykatem betonowym ażurowym o wym. 60 x 40 x 10 cm. Zlewnie istniejącego pasa drogowego jak i dotychczasowe kierunki spływów pozostają b.z. Lokalizacja urządzeń wg rys. Nr 1, 2, 3, 4, 5  - „Plany sytuacyjno-wysokościowe”.

Odwodnienie warstwy odsączającej na poszerzeniach sączkami poprzecznymi do rowów

w odległościach co 10 m. Sączki szerokości 40 cm , wypełnione kruszywem i tłuczniem (31,5/63).  Przy skrzyżowaniu z ul, Częstochowską  w km 0+004 , zaprojektowano przyłącze istniejącej kanalizacji deszczowej – odcinek zamienny. Stanowi przejecie częściowe wody ze studni rewizyjnej Ø 150 zlokalizowanej w pasie ul. Częstochowskiej. Przyplącze  z rur karbowanych PEHD Ø 400 ze studnią rewizyjną z kręgów Ø 100. Wylot  przyłącza do rowu

po stronie  południowej poprzez istniejącą ściankę betonową. Odpływ po udrożnieniu dna rowu na odcinku 30,0 m  (do wjazdu na posesje).

- 3.9. Roboty  ziemne i rozbiórki

- Brak klasycznych robót ziemnych. Występujące, to odmulenie dna rowu, ścięcia skarp z

- wyprofilowaniem, wykopy pod rów kryty z wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi wraz

- z przykanalikami deszczowymi, korytowanie pod poszerzenia jezdni i projektowane

- skrzyżowania (do granicy pasa drogowego), ułożenie warstwy humusu gr. 5 cm i obsianie

- trawą. Projektowane rozbiórki dotyczą istniejących przepustów pod zjazdami na długości

- projektowanego rowu krytego.

- 3.10. Organizacja ruchu – oznakowanie

- Istniejące oznakowanie pionowe  pozostaje b.z. Brak istniejącego oznakowania  poziomego.

- W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowań zaprojektowano

- uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego. W tym celu zastosowano znaki poziome:

- P – 10 „przejście pieszych”

P – 1b „linia pojedyncza przerywana –  krótka” dł. 50 m

P – 4 „linia podwójna ciągła” dł. 20 m

P – 6 „linia ostrzegawcza” dł. 54 m

P – 13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” dł. 8 m

W rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Częstochowską i Jesionową w m. Łysiec adaptuje się w niniejszym projekcie część oznakowania poziomego, ujętego w ramach opracowania projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1054 S relacji Nierada – Rudnik Mały. Są to znaki:

P – 1e „linia pojedyncza przerywana –  prowadząca szeroka”

P – 4 „linia podwójna ciągła”

P – 13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów”

Oznakowanie pionowe :

D – 42 „teren zabudowany  na słupku z istn. znakiem „Łysiec”

D – 43  „koniec zabudowy”  na słupku z istn. znakiem „Łysiec”

E- 17 a „Własna” do znaku istn. D – 42

E – 18 a „Własna” do znaku D – 43

E – 17 a  „znak Własna”  z tablicą „Gmina Starcza”

E – 18a  „ znak tablica Gmina Starcza  m. Własna”

Uwagi końcowe:

W rejonie istniejących przyłączy energetycznych prace prowadzić szczególnie ostrożnie, ręcznie, po wykonaniu przekopów kontrolnych, celem dokładnego zlokalizowania kabli. Prace prowadzić po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu szczegółów organizacyjno - technicznych z gestorami poszczególnych sieci. Przed ułożeniem nawierzchni dokonać regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych – włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. Roboty prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, odpowiednimi normami, przy zachowaniu przepisów BHP. Teren budowy oznakować i zabezpieczyć.

Należy przestrzegać postanowień i warunków podanych w opinii uzgodnienia dokumentacji projektowej nr 919/2009z dnia 06.1010.2009 r.